「臺中市北區錦村段324-1地號等6筆集合住宅新建工程」交通影響評估(定稿本)

# 交通量調查

（107.10.01核定）

- 現況--服務水準評估分析

- 平日路段 (晨峰)

| 道路名稱 | 道路起迄 | 方向 | 容量(pcu/hr) | 尖峰流量(pcu/hr) | V/C | 服務水準 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 進化北路 | 國校巷-北屯路 | 往東 | 2500 | 1285 | 0.51 | B |
|  |  | 往西 | 2500 | 2155 | 0.86 | D |
| 進化路 | 北屯路-天祥街 | 往東 | 2500 | 1209 | 0.48 | B |
|  |  | 往西 | 2500 | 1982 | 0.79 | D |
| 北屯路 | 進化路-德化街 | 往南 | 2500 | 1681 | 0.67 | C |
|  |  | 往北 | 2500 | 1303 | 0.52 | B |
|  | 德化街-梅亭街 | 往南 | 2500 | 1594 | 0.64 | C |
|  |  | 往北 | 2500 | 1274 | 0.51 | B |
|  | 梅亭街-健行路 | 往南 | 2500 | 1635 | 0.65 | C |
|  |  | 往北 | 2500 | 1375 | 0.55 | B |
| 梅亭街 | 益華街-北屯路 | 往東 | 800 | 274 | 0.34 | A |
|  |  | 往西 | 800 | 237 | 0.30 | A |
| 梅亭東街 | 北屯路-育強街 | 往東 | 800 | 242 | 0.30 | A |
|  |  | 往西 | 800 | 317 | 0.40 | B |
| 健行路 | 益華街-北屯路 | 往東 | 1700 | 626 | 0.37 | B |
|  |  | 往西 | 1700 | 386 | 0.23 | A |
|  | 金龍街-榮華街 | 往東 | 1700 | 567 | 0.33 | A |
|  |  | 往西 | 1700 | 686 | 0.40 | B |
| 益華街 | 梅亭街-健行路 | 往南 | 800 | 148 | 0.19 | A |
|  |  | 往北 | 800 | 84 | 0.11 | A |
|  | 健行路-三民路 | 往南 | 800 | 249 | 0.31 | A |
|  |  | 往北 | 800 | 342 | 0.43 | B |
| 三民路 | 健行路-益華街 | 往南 | 2500 | 1381 | 0.55 | C |
|  |  | 往北 | 2500 | 756 | 0.30 | A |
|  | 益華街-錦中街 | 往南 | 2500 | 1533 | 0.61 | C |
|  |  | 往北 | 2500 | 940 | 0.38 | B |
|  | 錦中街-崇德路 | 往南 | 2500 | 1434 | 0.57 | C |
|  |  | 往北 | 2500 | 1008 | 0.40 | B |
|  | 崇德路-育才北路 | 往南 | 2500 | 1079 | 0.43 | B |
|  |  | 往北 | 2500 | 894 | 0.36 | A |
| 錦祥街 | 三民路-雙十路 | 往東 | 800 | 318 | 0.40 | B |
|  |  | 往西 | 800 | 364 | 0.46 | B |
| 雙十路 | 北屯路-育樂街 | 往南 | 1700 | 315 | 0.19 | A |
|  |  | 往北 | 1700 | 464 | 0.27 | A |
| 五權路 | 崇德路-育才北路 | 往東 | 2500 | 877 | 0.35 | A |
|  |  | 往西 | 2500 | 1282 | 0.51 | B |
| 錦南街 | 三民路-雙十路 | 往東 | 2500 | 620 | 0.25 | A |
|  |  | 往西 | 2500 | 844 | 0.34 | A |
| 崇德路 | 三民路-錦中街 | 往南 | 2500 | 910 | 0.36 | B |
|  |  | 往北 | 2500 | 970 | 0.39 | B |

- 平日路段 (昏峰)

| 道路名稱 | 道路起迄 | 方向 | 容量(pcu/hr) | 尖峰流量(pcu/hr) | V/C | 服務水準 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 進化北路 | 國校巷-北屯路 | 往東 | 2500 | 1550 | 0.62 | C |
|  |  | 往西 | 2500 | 1731 | 0.69 | C |
| 進化路 | 北屯路-天祥街 | 往東 | 2500 | 1556 | 0.62 | C |
|  |  | 往西 | 2500 | 1708 | 0.68 | C |
| 北屯路 | 進化路-德化街 | 往南 | 2500 | 1309 | 0.52 | B |
|  |  | 往北 | 2500 | 1866 | 0.75 | D |
|  | 德化街-梅亭街 | 往南 | 2500 | 1226 | 0.49 | B |
|  |  | 往北 | 2500 | 1862 | 0.74 | D |
|  | 梅亭街-健行路 | 往南 | 2500 | 1173 | 0.47 | B |
|  |  | 往北 | 2500 | 1981 | 0.79 | D |
| 梅亭街 | 益華街-北屯路 | 往東 | 800 | 305 | 0.38 | B |
|  |  | 往西 | 800 | 350 | 0.44 | B |
| 梅亭東街 | 北屯路-育強街 | 往東 | 800 | 388 | 0.49 | B |
|  |  | 往西 | 800 | 307 | 0.38 | B |
| 健行路 | 益華街-北屯路 | 往東 | 1700 | 610 | 0.36 | A |
|  |  | 往西 | 1700 | 248 | 0.15 | A |
|  | 金龍街-榮華街 | 往東 | 1700 | 648 | 0.38 | B |
|  |  | 往西 | 1700 | 500 | 0.29 | A |
| 益華街 | 梅亭街-健行路 | 往南 | 800 | 138 | 0.17 | A |
|  |  | 往北 | 800 | 129 | 0.16 | A |
|  | 健行路-三民路 | 往南 | 800 | 199 | 0.25 | A |
|  |  | 往北 | 800 | 376 | 0.47 | B |
| 三民路 | 健行路-益華街 | 往南 | 2500 | 967 | 0.39 | B |
|  |  | 往北 | 2500 | 968 | 0.39 | B |
|  | 益華街-錦中街 | 往南 | 2500 | 969 | 0.39 | B |
|  |  | 往北 | 2500 | 1079 | 0.43 | B |
|  | 錦中街-崇德路 | 往南 | 2500 | 1181 | 0.47 | B |
|  |  | 往北 | 2500 | 1297 | 0.52 | B |
|  | 崇德路-育才北路 | 往南 | 2500 | 967 | 0.39 | B |
|  |  | 往北 | 2500 | 1149 | 0.46 | B |
| 錦祥街 | 三民路-雙十路 | 往東 | 800 | 282 | 0.35 | A |
|  |  | 往西 | 800 | 281 | 0.35 | A |
| 雙十路 | 北屯路-育樂街 | 往南 | 1700 | 218 | 0.13 | A |
|  |  | 往北 | 1700 | 678 | 0.40 | B |
| 五權路 | 崇德路-育才北路 | 往東 | 2500 | 1171 | 0.47 | B |
|  |  | 往西 | 2500 | 1029 | 0.41 | B |
| 錦南街 | 三民路-雙十路 | 往東 | 2500 | 802 | 0.32 | A |
|  |  | 往西 | 2500 | 958 | 0.38 | B |
| 崇德路 | 三民路-錦中街 | 往南 | 2500 | 844 | 0.34 | A |
|  |  | 往北 | 2500 | 1178 | 0.47 | B |

- 平日路口

| 路口 名稱 | 方向 | 晨峰 |  |  | 昏峰 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 平均延滯 (秒/輛) | 服務 水準 | 路口整體 平均延滯 | 平均延滯 (秒/輛) | 服務 水準 | 路口整體 平均延滯 |
| 北屯路 ¦ 進化路 | 往西(1) | 51.3 | D | 46.8秒/輛 D級 | 48.9 | D | 49.7秒/輛 D級 |
|  | 往北(2) | 33.8 | C |  | 46.4 | D |  |
|  | 往東(3) | 47.3 | D |  | 50.7 | D |  |
|  | 往南(4) | 38.5 | C |  | 39.5 | C |  |
| 北屯路 ¦ 梅亭街 | 往西(1) | 29.6 | B | 33.8秒/輛 C級 | 28.7 | B | 36.0秒/輛 C級 |
|  | 往北(2) | 27.3 | B |  | 38 | C |  |
|  | 往東(3) | 24.2 | B |  | 25.1 | B |  |
|  | 往南(4) | 36.4 | C |  | 35.8 | C |  |
| 健行路 ¦ 益華街 | 往西(1) | 23.8 | B | 20.3秒/輛 B級 | 22 | B | 21.8秒/輛 B級 |
|  | 往北(2) | 15.5 | B |  | 16.3 | B |  |
|  | 往東(3) | 26.9 | B |  | 28.5 | B |  |
|  | 往南(4) | 23.6 | B |  | 22.4 | B |  |
| 北屯路 ¦ 健行路 | 往西(1) | 23.1 | B | 30.2秒/輛 C級 | 25.8 | B | 32.4秒/輛 C級 |
|  | 往北(2) | 31.8 | C |  | 32.9 | C |  |
|  | 往東(3) | 36.8 | C |  | 36.6 | C |  |
|  | 往南(4) | 28.9 | B |  | 29.3 | B |  |
| 三民路 ¦ 益華街 | 往西(1) | 16.2 | B | 26.9秒/輛 B級 | 18.4 | B | 29.5秒/輛 B級 |
|  | 往北(2) | 27.2 | B |  | 34.7 | C |  |
|  | 往東(3) | 20.1 | B |  | 17.5 | B |  |
|  | 往南(4) | 29.9 | B |  | 35.4 | C |  |
| 三民路 ¦ 五權路 | 往西南(1) | 51.5 | D | 53.9秒/輛 D級 | 55.0 | D | 56.9秒/輛 D級 |
|  | 往西北(2) | 55.7 | D |  | 58.1 | D |  |
|  | 往北(3) | 42.1 | C |  | 42.7 | C |  |
|  | 往東北(4) | 54.9 | D |  | 55.4 | D |  |
|  | 往東南(5) | 53.5 | D |  | 54.0 | D |  |

- 目標年開發後--服務水準評估分析

- 平日路段 (晨峰)

| 道路名稱 |  | 道路起迄 | 方向 | 容量 (pcu/hr) | 開發前 |  |  | 開發後 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 尖峰流量 (pcu/hr) | V/C | 服務 水準 | 尖峰流量 (pcu/hr) | V/C | 服務 水準 |
| 進化北路 |  | 國校巷-北屯路 | 往東 | 2500 | 1285 | 0.51 | B | 1311 | 0.52 | B |
|  |  |  | 往西 | 2500 | 2155 | 0.86 | D | 2224 | 0.89 | D |
| 進化路 |  | 北屯路-天祥街 | 往東 | 2500 | 1209 | 0.48 | B | 1239 | 0.50 | B |
|  |  |  | 往西 | 2500 | 1982 | 0.79 | D | 2022 | 0.81 | D |
| 北屯路 |  | 進化路-德化街 | 往南 | 2500 | 1681 | 0.67 | C | 1718 | 0.69 | C |
|  |  |  | 往北 | 2500 | 1303 | 0.52 | B | 1329 | 0.53 | B |
|  |  | 德化街-梅亭街 | 往南 | 2500 | 1594 | 0.64 | C | 1661 | 0.66 | C |
|  |  |  | 往北 | 2500 | 1274 | 0.51 | B | 1299 | 0.52 | B |
|  |  | 梅亭街-健行路 | 往南 | 2500 | 1635 | 0.65 | C | 2092 | 0.84 | D |
|  |  |  | 往北 | 2500 | 1375 | 0.55 | B | 1403 | 0.56 | C |
| 梅亭街 |  | 益華街-北屯路 | 往東 | 800 | 274 | 0.34 | A | 292 | 0.36 | B |
|  |  |  | 往西 | 800 | 237 | 0.30 | A | 242 | 0.30 | A |
| 梅亭東街 |  | 北屯路-育強街 | 往東 | 800 | 242 | 0.30 | A | 247 | 0.31 | A |
|  |  |  | 往西 | 800 | 317 | 0.40 | B | 323 | 0.40 | B |
| 健行路 |  | 益華街-北屯路 | 往東 | 1700 | 626 | 0.37 | B | 639 | 0.38 | B |
|  |  |  | 往西 | 1700 | 386 | 0.23 | A | 496 | 0.29 | A |
|  |  | 金龍街-榮華街 | 往東 | 1700 | 567 | 0.33 | A | 578 | 0.34 | A |
|  |  |  | 往西 | 1700 | 686 | 0.40 | B | 797 | 0.47 | B |
| 益華街 |  | 梅亭街-健行路 | 往南 | 800 | 148 | 0.19 | A | 151 | 0.19 | A |
|  |  |  | 往北 | 800 | 84 | 0.11 | A | 89 | 0.11 | A |
|  |  | 健行路-三民路 | 往南 | 800 | 249 | 0.31 | A | 256 | 0.32 | A |
|  |  |  | 往北 | 800 | 342 | 0.43 | B | 353 | 0.44 | B |
| 三民路 | 健行路-益華街 |  | 往南 | 2500 | 1381 | 0.55 | C | 1731 | 0.69 | C |
|  |  |  | 往北 | 2500 | 756 | 0.30 | A | 771 | 0.31 | A |
|  | 益華街-錦中街 |  | 往南 | 2500 | 1533 | 0.61 | C | 1847 | 0.74 | D |
|  |  |  | 往北 | 2500 | 940 | 0.38 | B | 963 | 0.39 | B |
|  | 錦中街-崇德路 |  | 往南 | 2500 | 1434 | 0.57 | C | 1746 | 0.70 | C |
|  |  |  | 往北 | 2500 | 1008 | 0.40 | B | 1032 | 0.41 | B |
|  | 崇德路-育才北路 |  | 往南 | 2500 | 1079 | 0.43 | B | 1206 | 0.48 | B |
|  |  |  | 往北 | 2500 | 894 | 0.36 | A | 913 | 0.37 | B |
| 錦祥街 | 三民路-雙十路 |  | 往東 | 800 | 318 | 0.40 | B | 363 | 0.45 | B |
|  |  |  | 往西 | 800 | 364 | 0.46 | B | 371 | 0.46 | B |
| 雙十路 | 北屯路-育樂街 |  | 往南 | 1700 | 315 | 0.19 | A | 321 | 0.19 | A |
|  |  |  | 往北 | 1700 | 464 | 0.27 | A | 473 | 0.28 | A |
| 五權路 | 崇德路-育才北路 |  | 往東 | 2500 | 877 | 0.35 | A | 896 | 0.36 | A |
|  |  |  | 往西 | 2500 | 1282 | 0.51 | B | 1458 | 0.58 | C |
| 錦南街 | 三民路-雙十路 |  | 往東 | 2500 | 620 | 0.25 | A | 658 | 0.26 | A |
|  |  |  | 往西 | 2500 | 844 | 0.34 | A | 862 | 0.34 | A |
| 崇德路 | 三民路-錦中街 |  | 往南 | 2500 | 910 | 0.36 | B | 929 | 0.37 | B |
|  |  |  | 往北 | 2500 | 970 | 0.39 | B | 992 | 0.40 | B |

- 平日路段 (昏峰)

| 道路名稱 | 道路起迄 | 方向 | 容量 (pcu/hr) | 開發前 |  |  | 開發後 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 尖峰流量 (pcu/hr) | V/C | 服務 水準 | 尖峰流量 (pcu/hr) | V/C | 服務 水準 |
| 進化北路 | 國校巷-北屯路 | 往東 | 2500 | 1550 | 0.62 | C | 1581 | 0.63 | C |
|  |  | 往西 | 2500 | 1731 | 0.69 | C | 1807 | 0.72 | D |
| 進化路 | 北屯路-天祥街 | 往東 | 2500 | 1556 | 0.62 | C | 1754 | 0.70 | C |
|  |  | 往西 | 2500 | 1708 | 0.68 | C | 1742 | 0.70 | C |
| 北屯路 | 進化路-德化街 | 往南 | 2500 | 1309 | 0.52 | B | 1346 | 0.54 | B |
|  |  | 往北 | 2500 | 1866 | 0.75 | D | 1903 | 0.76 | D |
|  | 德化街-梅亭街 | 往南 | 2500 | 1226 | 0.49 | B | 1471 | 0.59 | C |
|  |  | 往北 | 2500 | 1862 | 0.74 | D | 1899 | 0.76 | D |
| 北屯路 | 梅亭街-健行路 | 往南 | 2500 | 1173 | 0.47 | B | 1297 | 0.52 | B |
|  |  | 往北 | 2500 | 1981 | 0.79 | D | 2021 | 0.81 | D |
| 梅亭街 | 益華街-北屯路 | 往東 | 800 | 305 | 0.38 | B | 394 | 0.49 | B |
|  |  | 往西 | 800 | 350 | 0.44 | B | 357 | 0.45 | B |
| 梅亭東街 | 北屯路-育強街 | 往東 | 800 | 388 | 0.49 | B | 396 | 0.49 | B |
|  |  | 往西 | 800 | 307 | 0.38 | B | 313 | 0.39 | B |
| 健行路 | 益華街-北屯路 | 往東 | 1700 | 610 | 0.36 | A | 622 | 0.37 | B |
|  |  | 往西 | 1700 | 248 | 0.15 | A | 274 | 0.16 | A |
|  | 金龍街-榮華街 | 往東 | 1700 | 648 | 0.38 | B | 661 | 0.39 | B |
|  |  | 往西 | 1700 | 500 | 0.29 | A | 528 | 0.31 | A |
| 益華街 | 梅亭街-健行路 | 往南 | 800 | 138 | 0.17 | A | 141 | 0.18 | A |
|  |  | 往北 | 800 | 129 | 0.16 | A | 134 | 0.17 | A |
|  | 健行路-三民路 | 往南 | 800 | 199 | 0.25 | A | 204 | 0.26 | A |
|  |  | 往北 | 800 | 376 | 0.47 | B | 386 | 0.48 | B |
| 三民路 | 健行路-益華街 | 往南 | 2500 | 967 | 0.39 | B | 1066 | 0.43 | B |
|  |  | 往北 | 2500 | 968 | 0.39 | B | 987 | 0.39 | B |
|  | 益華街-錦中街 | 往南 | 2500 | 969 | 0.39 | B | 1056 | 0.42 | B |
|  |  | 往北 | 2500 | 1079 | 0.43 | B | 1129 | 0.45 | B |
|  | 錦中街-崇德路 | 往南 | 2500 | 1181 | 0.47 | B | 1272 | 0.51 | B |
|  |  | 往北 | 2500 | 1297 | 0.52 | B | 1352 | 0.54 | C |
|  | 崇德路-育才北路 | 往南 | 2500 | 967 | 0.39 | B | 1013 | 0.41 | B |
|  |  | 往北 | 2500 | 1149 | 0.46 | B | 1179 | 0.47 | B |
| 錦祥街 | 三民路-雙十路 | 往東 | 800 | 282 | 0.35 | A | 298 | 0.37 | B |
|  |  | 往西 | 800 | 281 | 0.35 | A | 287 | 0.36 | A |
| 雙十路 | 北屯路-育樂街 | 往南 | 1700 | 218 | 0.13 | A | 222 | 0.13 | A |
|  |  | 往北 | 1700 | 678 | 0.40 | B | 692 | 0.41 | B |
| 五權路 | 崇德路-育才北路 | 往東 | 2500 | 1171 | 0.47 | B | 1202 | 0.48 | B |
|  |  | 往西 | 2500 | 1029 | 0.41 | B | 1081 | 0.43 | B |
| 錦南街 | 三民路-雙十路 | 往東 | 2500 | 802 | 0.32 | A | 825 | 0.33 | A |
|  |  | 往西 | 2500 | 958 | 0.38 | B | 984 | 0.39 | B |
| 崇德路 | 三民路-錦中街 | 往南 | 2500 | 844 | 0.34 | A | 868 | 0.35 | A |
|  |  | 往北 | 2500 | 1178 | 0.47 | B | 1203 | 0.48 | B |

- 平日路口 (晨峰)

| 路口 名稱 | 方向 | 現況 |  |  | 開發後 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 平均延滯 (秒/輛) | 服務 水準 | 路口整體 平均延滯 | 平均延滯 (秒/輛) | 服務 水準 | 路口整體 平均延滯 |
| 北屯路 ¦ 進化路 | 往西(1) | 48.6 | D | 46.8秒/輛 D級 | 55.3 | D | 50.5秒/輛 D級 |
|  | 往北(2) | 33.8 | C |  | 35.7 | C |  |
|  | 往東(3) | 47.3 | D |  | 47.2 | D |  |
|  | 往南(4) | 38.5 | C |  | 39.6 | C |  |
| 北屯路 ¦ 梅亭街 | 往西(1) | 29.6 | B | 33.8秒/輛 C級 | 32.5 | C | 36.2秒/輛 C級 |
|  | 往北(2) | 27.3 | B |  | 28.7 | B |  |
|  | 往東(3) | 24.2 | B |  | 26 | B |  |
|  | 往南(4) | 36.4 | C |  | 40.6 | C |  |
| 健行路 ¦ 益華街 | 往西(1) | 23.8 | B | 20.3秒/輛 B級 | 25.5 | B | 21.8秒/輛 B級 |
|  | 往北(2) | 15.5 | B |  | 17.3 | B |  |
|  | 往東(3) | 26.9 | B |  | 27.3 | B |  |
|  | 往南(4) | 23.6 | B |  | 23.8 | B |  |
| 北屯路 ¦ 健行路 | 往西(1) | 23.1 | B | 30.2秒/輛 C級 | 23.2 | B | 32.9秒/輛 C級 |
|  | 往北(2) | 31.8 | C |  | 31.8 | C |  |
|  | 往東(3) | 36.8 | C |  | 37.1 | C |  |
|  | 往南(4) | 28.9 | B |  | 32.3 | C |  |
| 三民路 ¦ 益華街 | 往西(1) | 16.2 | B | 26.9秒/輛 B級 | 28.1 | B | 31.2秒/輛 C級 |
|  | 往北(2) | 27.2 | B |  | 29.6 | B |  |
|  | 往東(3) | 20.1 | B |  | 20.3 | B |  |
|  | 往南(4) | 29.9 | B |  | 32.9 | C |  |
| 三民路 ¦ 五權路 | 往西南(1) | 51.5 | D | 53.9秒/輛 D級 | 59.1 | D | 58.3秒/輛 D級 |
|  | 往西北(2) | 55.7 | D |  | 57.9 | D |  |
|  | 往北(3) | 42.1 | C |  | 44.4 | C |  |
|  | 往東北(4) | 54.9 | D |  | 57.1 | D |  |
|  | 往東南(5) | 53.5 | D |  | 55.8 | D |  |

- 平日路口 (昏峰)

| 路口 名稱 | 方向 | 現況 |  |  | 開發後 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 平均延滯 (秒/輛) | 服務 水準 | 路口整體 平均延滯 | 平均延滯 (秒/輛) | 服務 水準 | 路口整體 平均延滯 |
| 北屯路 ¦ 進化路 | 往西(1) | 48.9 | D | 49.7秒/輛 D級 | 50.6 | D | 53.5秒/輛 D級 |
|  | 往北(2) | 43.4 | C |  | 48.6 | D |  |
|  | 往東(3) | 49.5 | D |  | 55.1 | D |  |
|  | 往南(4) | 39.5 | C |  | 40.2 | C |  |
| 北屯路 ¦ 梅亭街 | 往西(1) | 28.7 | B | 36.0秒/輛 C級 | 32.6 | C | 40.8秒/輛 C級 |
|  | 往北(2) | 38 | C |  | 41.2 | C |  |
|  | 往東(3) | 25.1 | B |  | 31.6 | C |  |
|  | 往南(4) | 35.8 | C |  | 45.9 | D |  |
| 健行路 ¦ 益華街 | 往西(1) | 22 | B | 21.8秒/輛 B級 | 22.3 | B | 22.4秒/輛 B級 |
|  | 往北(2) | 16.3 | B |  | 18.4 | B |  |
|  | 往東(3) | 28.5 | B |  | 28.9 | B |  |
|  | 往南(4) | 22.4 | B |  | 22.5 | B |  |
| 北屯路 ¦ 健行路 | 往西(1) | 25.8 | B | 32.4秒/輛 C級 | 26 | B | 34.9秒/輛 C級 |
|  | 往北(2) | 32.9 | C |  | 32.9 | C |  |
|  | 往東(3) | 36.6 | C |  | 36.9 | C |  |
|  | 往南(4) | 29.3 | B |  | 31.3 | C |  |
| 三民路 ¦ 益華街 | 往西(1) | 18.4 | B | 29.5秒/輛 B級 | 19.3 | B | 32.5秒/輛 C級 |
|  | 往北(2) | 34.7 | C |  | 34.8 | C |  |
|  | 往東(3) | 17.5 | B |  | 17.7 | B |  |
|  | 往南(4) | 35.4 | C |  | 36.2 | C |  |
| 三民路 ¦ 五權路 | 往西南(1) | 55.0 | D | 56.9秒/輛 D級 | 59.1 | D | 59.1秒/輛 D級 |
|  | 往西北(2) | 58.1 | D |  | 58.9 | D |  |
|  | 往北(3) | 42.7 | C |  | 43.6 | C |  |
|  | 往東北(4) | 55.4 | D |  | 56.4 | D |  |
|  | 往東南(5) | 54.0 | D |  | 55.6 | D |  |

- 現況路口轉向交通量

- 平日交通量