「臺中市非營利組織與志工發展中心新建工程」交通影響評估(定稿本)

# 交通量調查

（107.06.26核定）

- 現況--服務水準評估分析

- 平日路段(晨峰)

| 道路 名稱 | 道路起訖 | 方向 | 容量 (pcu/hr) | 尖峰流量 (pcu/hr) | V/C | 服務水準 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 美村路 | 向上路－民生路 | 往北 | 1,600 | 889 | 0.56 | C |
|  |  | 往南 | 1,600 | 510 | 0.32 | A |
|  | 民生路－福人街 | 往北 | 1,600 | 984 | 0.62 | C |
|  |  | 往南 | 1,600 | 571 | 0.36 | B |
|  | 福人路－五權西路 | 往北 | 1,600 | 944 | 0.59 | C |
|  |  | 往南 | 1,600 | 466 | 0.29 | A |
| 民生路 | 忠明南路－中美街 | 往東 | 1,000 | 160 | 0.16 | A |
|  |  | 往西 | 1,000 | 182 | 0.18 | A |
|  | 中美街－美村路 | 往東 | 1,000 | 236 | 0.24 | A |
|  |  | 往西 | 1,000 | 182 | 0.18 | A |
|  | 美村路－英才路 | 往東 | 1,000 | 408 | 0.41 | B |
|  |  | 往西 | 1,000 | 308 | 0.31 | A |

- 平日路段(昏峰)

| 道路 名稱 | 道路起訖 | 方向 | 容量 (pcu/hr) | 尖峰流量 (pcu/hr) | V/C | 服務水準 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 美村路 | 向上路－民生路 | 往北 | 1,600 | 895 | 0.56 | C |
|  |  | 往南 | 1,600 | 812 | 0.51 | B |
|  | 民生路－福人街 | 往北 | 1,600 | 1063 | 0.66 | C |
|  |  | 往南 | 1,600 | 1013 | 0.63 | C |
|  | 福人路－五權西路 | 往北 | 1,600 | 916 | 0.57 | C |
|  |  | 往南 | 1,600 | 932 | 0.58 | C |
| 民生路 | 忠明南路－中美街 | 往東 | 1,000 | 173 | 0.17 | A |
|  |  | 往西 | 1,000 | 259 | 0.26 | A |
|  | 中美街－美村路 | 往東 | 1,000 | 235 | 0.24 | A |
|  |  | 往西 | 1,000 | 291 | 0.29 | A |
|  | 美村路－英才路 | 往東 | 1,000 | 457 | 0.46 | B |
|  |  | 往西 | 1,000 | 588 | 0.59 | C |

- 假日路段 (晨峰)

| 道路 名稱 | 道路起訖 | 方向 | 容量 (pcu/hr) | 尖峰流量 (pcu/hr) | V/C | 服務水準 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 美村路 | 向上路－民生路 | 往北 | 1,600 | 801 | 0.50 | B |
|  |  | 往南 | 1,600 | 504 | 0.32 | A |
|  | 民生路－福人街 | 往北 | 1,600 | 923 | 0.58 | C |
|  |  | 往南 | 1,600 | 616 | 0.39 | B |
|  | 福人路－五權西路 | 往北 | 1,600 | 874 | 0.55 | C |
|  |  | 往南 | 1,600 | 424 | 0.27 | A |
| 民生路 | 忠明南路－中美街 | 往東 | 1,000 | 106 | 0.11 | A |
|  |  | 往西 | 1,000 | 218 | 0.22 | A |
|  | 中美街－美村路 | 往東 | 1,000 | 219 | 0.22 | A |
|  |  | 往西 | 1,000 | 245 | 0.25 | A |
|  | 美村路－英才路 | 往東 | 1,000 | 320 | 0.32 | A |
|  |  | 往西 | 1,000 | 361 | 0.36 | B |

- 平日路口 (晨峰)

| 路口名稱 | 方向 | 平日晨峰 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 平均延滯 (秒/輛) | 服務水準 | 路口整體 平均延滯 |
| 美村路 ¦ 向上路 | 往西(1) | 31.0 | C | 32.4秒/輛 C級 |
|  | 往北(2) | 19.5 | B |  |
|  | 往東(3) | 32.9 | C |  |
|  | 往南(4) | 29.9 | B |  |
| 忠明南路 ¦ 民生路 | 往西(1) | 58.2 | D | 22.5秒/輛 B級 |
|  | 往北(2) | 20.1 | B |  |
|  | 往南(3) | 19.5 | B |  |
| 中美街 ¦ 民生路 | 往西(1) | 12.3 | A | 15.6秒/輛 B級 |
|  | 往北(2) | 18.5 | B |  |
|  | 往東(3) | 15.4 | B |  |
|  | 往南(4) | 16.0 | B |  |
| 美村路 ¦ 民生路 | 往西(1) | 19.3 | B | 24.4秒/輛 B級 |
|  | 往北(2) | 30.1 | C |  |
|  | 往東(3) | 30.2 | C |  |
|  | 往南(4) | 13.8 | A |  |
| 英才路 ¦ 民生路 | 往西(1) | 39.4 | C | 28.6秒/輛 B級 |
|  | 往北(2) | 30.1 | C |  |
|  | 往東(3) | 39.2 | C |  |
|  | 往南(4) | 20.0 | B |  |
| 美村路 ¦ 福人街 | 往北(1) | 17.1 | B | 16.2秒/輛 B級 |
|  | 往東(2) | 14.1 | A |  |
|  | 往南(3) | 14.9 | A |  |
| 美村路 ¦ 五權西路 | 往西(1) | 32.5 | C | 34.6秒/輛 C級 |
|  | 往北(2) | 41.4 | C |  |
|  | 往東(3) | 31.3 | C |  |
|  | 往南(4) | 38.4 | C |  |

- 平日路口 (昏峰)

| 路口名稱 | 方向 | 平日昏峰 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 平均延滯 (秒/輛) | 服務水準 | 路口整體 平均延滯 |
| 美村路 ¦ 向上路 | 往西(1) | 36.1 | C | 35.6秒/輛 C級 |
|  | 往北(2) | 25.9 | B |  |
|  | 往東(3) | 36.5 | C |  |
|  | 往南(4) | 31.5 | C |  |
| 忠明南路 ¦ 民生路 | 往西(1) | 69.9 | E | 30.3秒/輛 C級 |
|  | 往北(2) | 21.5 | B |  |
|  | 往南(3) | 31.7 | C |  |
| 中美街 ¦ 民生路 | 往西(1) | 15.1 | B | 16.4秒/輛 B級 |
|  | 往北(2) | 18.4 | B |  |
|  | 往東(3) | 15.3 | B |  |
|  | 往南(4) | 17.2 | B |  |
| 美村路 ¦ 民生路 | 往西(1) | 35.3 | C | 22.2秒/輛 B級 |
|  | 往北(2) | 18.8 | B |  |
|  | 往東(3) | 33.9 | C |  |
|  | 往南(4) | 17 | B |  |
| 英才路 ¦ 民生路 | 往西(1) | 45.2 | D | 31.3秒/輛 C級 |
|  | 往北(2) | 32.4 | C |  |
|  | 往東(3) | 42.4 | C |  |
|  | 往南(4) | 23.1 | B |  |
| 美村路 ¦ 福人街 | 往北(1) | 19.4 | B | 16.0秒/輛 B級 |
|  | 往東(2) | 37.1 | C |  |
|  | 往南(3) | 18.1 | B |  |
| 美村路 ¦ 五權西路 | 往西(1) | 34.5 | C | 42.3秒/輛 C級 |
|  | 往北(2) | 46.1 | D |  |
|  | 往東(3) | 34.6 | C |  |
|  | 往南(4) | 62.6 | E |  |

- 假日路口 (晨峰)

| 路口名稱 | 方向 | 平日昏峰 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 平均延滯 (秒/輛) | 服務水準 | 路口整體 平均延滯 |
| 美村路 ¦ 向上路 | 往西(1) | 31.7 | C | 31.1秒/輛 C級 |
|  | 往北(2) | 30.4 | C |  |
|  | 往東(3) | 32.7 | C |  |
|  | 往南(4) | 28.9 | B |  |
| 忠明南路 ¦ 民生路 | 往西(1) | 40.9 | C | 29.6秒/輛 B級 |
|  | 往北(2) | 23.4 | B |  |
|  | 往南(3) | 34.5 | C |  |
| 中美街 ¦ 民生路 | 往西(1) | 10.1 | A | 15.1秒/輛 B級 |
|  | 往北(2) | 15.8 | B |  |
|  | 往東(3) | 9.0 | A |  |
|  | 往南(4) | 16.5 | B |  |
| 美村路 ¦ 民生路 | 往西(1) | 66.5 | E | 19.5秒/輛 B級 |
|  | 往北(2) | 4.2 | A |  |
|  | 往東(3) | 34.5 | C |  |
|  | 往南(4) | 6.3 | A |  |
| 英才路 ¦ 民生路 | 往西(1) | 44.4 | C | 25.5秒/輛 B級 |
|  | 往北(2) | 23.9 | B |  |
|  | 往東(3) | 49.9 | C |  |
|  | 往南(4) | 13.7 | A |  |
| 美村路 ¦ 福人街 | 往北(1) | 13.4 | A | 15.8秒/輛 B級 |
|  | 往東(2) | 29.5 | B |  |
|  | 往南(3) | 9.4 | A |  |
| 美村路 ¦ 五權西路 | 往西(1) | 32.4 | C | 34.8秒/輛 C級 |
|  | 往北(2) | 39.2 | C |  |
|  | 往東(3) | 31.8 | C |  |
|  | 往南(4) | 40.4 | C |  |

- 目標年開發後--服務水準評估分析

- 平日路段 (晨峰)

| 道路 名稱 | 道路起訖 | 方向 | 容量 | 現況 |  |  | 開發後 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 尖峰流量 | V/C | 服務水準 | 尖峰流量 | V/C | 服務水準 |
| 美 村 路 | 向上路－ 民生路 | 往北 | 1,600 | 889 | 0.56 | C | 906 | 0.57 | C |
|  |  | 往南 | 1,600 | 510 | 0.32 | A | 520 | 0.33 | A |
|  | 民生路－ 福人街 | 往北 | 1,600 | 984 | 0.62 | C | 1003 | 0.63 | C |
|  |  | 往南 | 1,600 | 571 | 0.36 | B | 582 | 0.36 | B |
|  | 福人路－ 五權西路 | 往北 | 1,600 | 944 | 0.59 | C | 983 | 0.61 | C |
|  |  | 往南 | 1,600 | 466 | 0.29 | A | 574 | 0.36 | A |
| 民 生 路 | 忠明南路－中美街 | 往東 | 1,000 | 160 | 0.16 | A | 255 | 0.26 | A |
|  |  | 往西 | 1,000 | 182 | 0.18 | A | 185 | 0.19 | A |
|  | 中美街－ 美村路 | 往東 | 1,000 | 236 | 0.24 | A | 241 | 0.24 | A |
|  |  | 往西 | 1,000 | 182 | 0.18 | A | 185 | 0.19 | A |
|  | 美村路－ 英才路 | 往東 | 1,000 | 408 | 0.41 | B | 417 | 0.42 | B |
|  |  | 往西 | 1,000 | 308 | 0.31 | A | 315 | 0.32 | A |

- 平日路段 (昏峰)

| 道路 名稱 | 道路起訖 | 方向 | 容量 | 現況 |  |  | 開發後 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 尖峰流量 | V/C | 服務水準 | 尖峰流量 | V/C | 服務水準 |
| 美 村 路 | 向上路－ 民生路 | 往北 | 1,600 | 895 | 0.56 | C | 929 | 0.58 | C |
|  |  | 往南 | 1,600 | 812 | 0.51 | B | 829 | 0.52 | B |
|  | 民生路－ 福人街 | 往北 | 1,600 | 1063 | 0.66 | C | 1085 | 0.68 | C |
|  |  | 往南 | 1,600 | 1013 | 0.63 | C | 1052 | 0.66 | C |
|  | 福人路－ 五權西路 | 往北 | 1,600 | 916 | 0.57 | C | 944 | 0.59 | C |
|  |  | 往南 | 1,600 | 932 | 0.58 | D | 1232 | 0.77 | D |
| 民 生 路 | 忠明南路－中美街 | 往東 | 1,000 | 173 | 0.17 | A | 223 | 0.22 | A |
|  |  | 往西 | 1,000 | 259 | 0.26 | A | 264 | 0.26 | A |
|  | 中美街－ 美村路 | 往東 | 1,000 | 235 | 0.24 | A | 376 | 0.38 | B |
|  |  | 往西 | 1,000 | 291 | 0.29 | A | 296 | 0.30 | A |
|  | 美村路－ 英才路 | 往東 | 1,000 | 457 | 0.46 | B | 567 | 0.57 | C |
|  |  | 往西 | 1,000 | 588 | 0.59 | C | 600 | 0.60 | C |

- 假日路口 (晨峰)

| 道路 名稱 | 道路起訖 | 方向 | 容量 | 現況 |  |  | 開發後 常態情境 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 尖峰流量 | V/C | 服務水準 | 尖峰流量 | V/C | 服務水準 |
| 美 村 路 | 向上路－ 民生路 | 往北 | 1,600 | 801 | 0.50 | B | 818 | 0.51 | B |
|  |  | 往南 | 1,600 | 504 | 0.32 | A | 514 | 0.32 | A |
|  | 民生路－ 福人街 | 往北 | 1,600 | 924 | 0.58 | C | 943 | 0.59 | C |
|  |  | 往南 | 1,600 | 616 | 0.39 | B | 628 | 0.39 | B |
|  | 福人路－ 五權西路 | 往北 | 1,600 | 874 | 0.55 | C | 912 | 0.57 | C |
|  |  | 往南 | 1,600 | 424 | 0.27 | A | 530 | 0.33 | A |
| 民 生 路 | 忠明南路－中美街 | 往東 | 1,000 | 106 | 0.11 | A | 190 | 0.19 | A |
|  |  | 往西 | 1,000 | 218 | 0.22 | A | 212 | 0.21 | A |
|  | 中美街－ 美村路 | 往東 | 1,000 | 219 | 0.22 | A | 223 | 0.22 | A |
|  |  | 往西 | 1,000 | 245 | 0.25 | A | 250 | 0.25 | A |
|  | 美村路－ 英才路 | 往東 | 1,000 | 320 | 0.32 | A | 326 | 0.33 | A |
|  |  | 往西 | 1,000 | 361 | 0.36 | B | 382 | 0.38 | B |

- 平日路口 (晨峰)

| 路口 名稱 | 方向 | 現況 |  |  | 開發後 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 平均 延滯 (秒/輛) | 服務 水準 | 整體 平均 延滯 | 平均 延滯 (秒/輛) | 服務 水準 | 整體 平均 延滯 |
| 美村路 ¦ 向上路 | 往西(1) | 31.0 | C | 32.4 秒/輛 C級 | 33.7 | C | 36.5 秒/輛 C級 |
|  | 往北(2) | 19.5 | B |  | 25.7 | B |  |
|  | 往東(3) | 32.9 | C |  | 36.1 | C |  |
|  | 往南(4) | 29.9 | B |  | 33.8 | C |  |
| 忠明南路 ¦ 民生路 | 往西(1) | 58.2 | D | 22.5 秒/輛 B級 | 60.0 | D | 26.4 秒/輛 B級 |
|  | 往北(2) | 20.1 | B |  | 23.0 | B |  |
|  | 往南(3) | 19.5 | B |  | 25.0 | B |  |
| 中美街 ¦ 民生路 | 往西(1) | 12.3 | A | 15.6 秒/輛 B級 | 14.5 | A | 20.0 秒/輛 B級 |
|  | 往北(2) | 18.5 | B |  | 20.3 | B |  |
|  | 往東(3) | 15.4 | B |  | 19.0 | B |  |
|  | 往南(4) | 16.0 | B |  | 25.1 | B |  |
| 美村路 ¦ 民生路 | 往西(1) | 19.3 | B | 24.4 秒/輛 B級 | 21.8 | B | 26.4 秒/輛 B級 |
|  | 往北(2) | 30.1 | C |  | 32.2 | C |  |
|  | 往東(3) | 30.2 | C |  | 32.3 | C |  |
|  | 往南(4) | 13.8 | A |  | 15.3 | B |  |
| 英才路 ¦ 民生路 | 往西(1) | 39.4 | C | 28.0 秒/輛 B級 | 41.8 | C | 33.2 秒/輛 C級 |
|  | 往北(2) | 30.1 | C |  | 36.5 | C |  |
|  | 往東(3) | 39.2 | C |  | 41.5 | C |  |
|  | 往南(4) | 20.0 | B |  | 22.8 | B |  |
| 美村路 ¦ 福人街 | 往北(1) | 17.1 | B | 16.2 秒/輛 B級 | 20.3 | B | 19.0 秒/輛 B級 |
|  | 往東(2) | 14.1 | A |  | 16.3 | B |  |
|  | 往南(3) | 14.9 | A |  | 16.9 | B |  |
| 美村路 ¦ 五權西路 | 往西(1) | 32.5 | C | 34.6 秒/輛 C級 | 38.1 | C | 39.2 秒/輛 C級 |
|  | 往北(2) | 41.4 | C |  | 45.4 | D |  |
|  | 往東(3) | 31.3 | C |  | 36.2 | C |  |
|  | 往南(4) | 38.4 | C |  | 40.4 | C |  |

- 平日路口 (昏峰)

| 路口 名稱 | 方向 | 現況 |  |  | 開發後 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 平均 延滯 (秒/輛) | 服務 水準 | 整體 平均 延滯 | 平均 延滯 (秒/輛) | 服務 水準 | 整體 平均 延滯 |
| 美村路 ¦ 向上路 | 往西(1) | 36.1 | C | 35.6 秒/輛 C級 | 46.3 | D | 46.8 秒/輛 D級 |
|  | 往北(2) | 25.9 | B |  | 34.6 | C |  |
|  | 往東(3) | 36.5 | C |  | 47.7 | D |  |
|  | 往南(4) | 31.5 | C |  | 37.6 | C |  |
| 忠明南路 ¦ 民生路 | 往西(1) | 69.9 | E | 30.3 秒/輛 C級 | 70.1 | E | 34.5 秒/輛 C級 |
|  | 往北(2) | 21.5 | B |  | 22.4 | B |  |
|  | 往南(3) | 31.7 | C |  | 40.4 | C |  |
| 中美街 ¦ 民生路 | 往西(1) | 15.1 | B | 16.4 秒/輛 B級 | 15.4 | B | 17.4 秒/輛 B級 |
|  | 往北(2) | 18.4 | B |  | 18.4 | B |  |
|  | 往東(3) | 15.3 | B |  | 16.2 | B |  |
|  | 往南(4) | 17.2 | B |  | 19.6 | B |  |
| 美村路 ¦ 民生路 | 往西(1) | 35.3 | C | 22.2 秒/輛 B級 | 41.7 | C | 38.1 秒/輛 C級 |
|  | 往北(2) | 18.8 | B |  | 19.1 | B |  |
|  | 往東(3) | 33.9 | C |  | 43.8 | C |  |
|  | 往南(4) | 17 | B |  | 17.4 | B |  |
| 英才路 ¦ 民生路 | 往西(1) | 45.2 | D | 31.3 秒/輛 C級 | 48.2 | D | 38.5 秒/輛 C級 |
|  | 往北(2) | 32.4 | C |  | 45.2 | D |  |
|  | 往東(3) | 42.4 | C |  | 50.5 | D |  |
|  | 往南(4) | 23.1 | B |  | 25.4 | B |  |
| 美村路 ¦ 福人街 | 往北(1) | 19.4 | B | 16.0 秒/輛 B級 | 22.0 | B | 17.4 秒/輛 B級 |
|  | 往東(2) | 37.1 | C |  | 37.3 | C |  |
|  | 往南(3) | 18.1 | B |  | 18.8 | B |  |
| 美村路 ¦ 五權西路 | 往西(1) | 34.5 | C | 42.3 秒/輛 C級 | 40.8 | C | 48.6 秒/輛 D級 |
|  | 往北(2) | 46.1 | D |  | 47.4 | D |  |
|  | 往東(3) | 34.6 | C |  | 37.0 | C |  |
|  | 往南(4) | 62.6 | E |  | 76.2 | E |  |

- 假日路口 (晨峰)

| 路口 名稱 | 方向 | 現況 |  |  | 開發後 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 平均 延滯 (秒/輛) | 服務 水準 | 整體 平均 延滯 | 平均 延滯 (秒/輛) | 服務 水準 | 整體 平均 延滯 |
| 美村路 ¦ 向上路 | 往西(1) | 31.7 | C | 31.1 秒/輛 C級 | 33.9 | C | 33.6 秒/輛 C級 |
|  | 往北(2) | 30.4 | C |  | 32.9 | C |  |
|  | 往東(3) | 32.7 | C |  | 35.3 | C |  |
|  | 往南(4) | 28.9 | B |  | 31.9 | B |  |
| 忠明南路 ¦ 民生路 | 往西(1) | 40.9 | C | 29.6 秒/輛 B級 | 43.9 | C | 35.4 秒/輛 C級 |
|  | 往北(2) | 23.4 | B |  | 26.6 | B |  |
|  | 往南(3) | 34.5 | C |  | 44.2 | C |  |
| 中美街 ¦ 民生路 | 往西(1) | 10.1 | A | 15.1 秒/輛 B級 | 12.2 | A | 18.3 秒/輛 B級 |
|  | 往北(2) | 15.8 | B |  | 17.4 | B |  |
|  | 往東(3) | 9.0 | A |  | 13.0 | A |  |
|  | 往南(4) | 16.5 | B |  | 22.8 | B |  |
| 美村路 ¦ 民生路 | 往西(1) | 66.5 | E | 19.5 秒/輛 B級 | 71.4 | E | 21.9 秒/輛 B級 |
|  | 往北(2) | 4.2 | A |  | 6.3 | A |  |
|  | 往東(3) | 34.5 | C |  | 36.3 | C |  |
|  | 往南(4) | 6.3 | A |  | 7.8 | A |  |
| 英才路 ¦ 民生路 | 往西(1) | 44.4 | C | 25.5 秒/輛 B級 | 47.0 | D | 29.0 秒/輛 B級 |
|  | 往北(2) | 23.9 | B |  | 28.2 | B |  |
|  | 往東(3) | 49.9 | C |  | 53.5 | D |  |
|  | 往南(4) | 13.7 | A |  | 16.1 | B |  |
| 美村路 ¦ 福人街 | 往北(1) | 13.4 | A | 15.8 秒/輛 B級 | 15.6 | B | 17.9 秒/輛 B級 |
|  | 往東(2) | 29.5 | B |  | 31.6 | C |  |
|  | 往南(3) | 9.4 | A |  | 11.4 | A |  |
| 美村路 ¦ 五權西路 | 往西(1) | 32.4 | C | 34.8 秒/輛 C級 | 36.1 | C | 38.4 秒/輛 C級 |
|  | 往北(2) | 39.2 | C |  | 43.3 | C |  |
|  | 往東(3) | 31.8 | C |  | 34.9 | C |  |
|  | 往南(4) | 40.4 | C |  | 43.1 | C |  |

- 現況路口轉向交通量

- 平日交通量

- 假日交通量