興富發建設集合住宅新建工程

臺中市南屯區惠禮段65等1筆地號

交通影響評估(定稿本)

# 交通量調查

- 現況--服務水準評估分析

- 路段

| 道路 | 路段 | 速限 | 方向 | 容量 | 晨峰小時 |  |  |  | 昏峰小時 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 交通 量 | V/C | 旅行 速率 | 服務 水準 | 交通 量 | V/C | 旅行 速率 | 服務 水準 |
| 惠中路三段 | 大墩十一街 -向上路二段 | 50或50以下 | 往南 | 2,050 | 783 | 0.38 | 28.8 | C | 909 | 0.44 | 26.3 | C |
|  |  |  | 往北 | 2,050 | 1,129 | 0.55 | 26.1 | C | 772 | 0.38 | 28.2 | C |
|  | 向上路二段 -五權西路二段 |  | 往南 | 2,050 | 772 | 0.38 | 30.9 | B | 819 | 0.40 | 32.6 | B |
|  |  |  | 往北 | 2,050 | 1,054 | 0.51 | 25.5 | C | 699 | 0.34 | 31.1 | B |
| 大墩 七街 | 河南路四段 -惠文路 |  | 往東 | 2,050 | 556 | 0.27 | 32.1 | B | 778 | 0.38 | 25.6 | C |
|  |  |  | 往西 | 2,050 | 566 | 0.28 | 30.7 | B | 495 | 0.24 | 31.8 | B |
|  | 惠文路 -文心路一段 |  | 往東 | 2,050 | 597 | 0.29 | 31.2 | B | 890 | 0.43 | 27.3 | C |
|  |  |  | 往西 | 2,050 | 649 | 0.32 | 28.5 | C | 550 | 0.27 | 34.1 | B |
| 向上路二段 | 黎明東街 -惠中路三段 |  | 往東 | 1,950 | 1,147 | 0.59 | 22.8 | D | 1,110 | 0.57 | 21.9 | D |
|  |  |  | 往西 | 1,950 | 1,245 | 0.64 | 23.8 | D | 1,004 | 0.51 | 23.7 | D |
|  | 惠中路三段 -文心路一段 |  | 往東 | 1,950 | 1,019 | 0.52 | 24.4 | D | 1,114 | 0.57 | 23.9 | D |
|  |  |  | 往西 | 1,950 | 1,182 | 0.61 | 24.9 | D | 990 | 0.51 | 27.1 | C |
| 惠文路 | 大墩十一街 -大墩七街 |  | 往南 | 950 | 444 | 0.47 | 31.4 | B | 601 | 0.63 | 29.0 | C |
|  |  |  | 往北 | 950 | 484 | 0.51 | 28.0 | C | 332 | 0.35 | 34.9 | B |
|  | 大墩七街 -五權西路二段 |  | 往南 | 950 | 435 | 0.46 | 28.2 | C | 558 | 0.59 | 26.9 | C |
|  |  |  | 往北 | 950 | 434 | 0.46 | 26.8 | C | 346 | 0.36 | 32.9 | B |

- 路口

| 路口名稱 | 路口圖示 | 方向 | 晨峰小時 |  |  |  |  | 昏峰小時 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  |  | 服務 水準 | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務 水準 |
| 惠中路三段 ｜ 向上路二段 |  | A | 1,182 | 41.5 | 44.5 |  | C | 991 | 34.8 | 40.8 | C |
|  |  | B | 1,054 | 50.1 |  |  |  | 700 | 45.3 |  |  |
|  |  | C | 1,147 | 40.4 |  |  |  | 1,111 | 37.9 |  |  |
|  |  | D | 783 | 47.5 |  |  |  | 910 | 47.5 |  |  |
| 惠文路 ｜ 大墩七街 |  | A | 650 | 20.7 | 26.4 |  | B | 550 | 19.9 | 27.9 | B |
|  |  | B | 434 | 33.0 |  |  |  | 346 | 31.5 |  |  |
|  |  | C | 556 | 20.0 |  |  |  | 779 | 22.2 |  |  |
|  |  | D | 444 | 36.4 |  |  |  | 602 | 40.6 |  |  |
| 惠文路 ｜ 向上路二段 |  | A | 1,148 | 26.7 | 28.7 |  | B | 965 | 26.9 | 29.2 | B |
|  |  | B | 561 | 34.6 |  |  |  | 470 | 33.6 |  |  |
|  |  | C | 865 | 26.4 |  |  |  | 1,021 | 27.4 |  |  |
|  |  | D | 346 | 31.6 |  |  |  | 482 | 33.5 |  |  |
| 惠中路三段 ｜ 大墩七街 |  | A | 505 | 32.4 |  | 35.6 | C | 489 | 32.2 | 42.3 | C |
|  |  | B | 866 | 35.9 |  |  |  | 1,023 | 40.3 |  |  |
|  |  | C | 461 | 31.9 |  |  |  | 509 | 32.5 |  |  |
|  |  | D | 685 | 40.1 |  |  |  | 852 | 56.5 |  |  |
| 文心路一段 ｜ 大墩七街 |  | A | 450 | 70.1 |  | 45.2 | D | 485 | 181.1 | 56.0 | D |
|  |  | B | 2,170 | 51.3 |  |  |  | 2,511 | 52.1 |  |  |
|  |  | C | 366 | 43.9 |  |  |  | 586 | 50.0 |  |  |
|  |  | D | 979 | 20.9 |  |  |  | 1,470 | 23.9 |  |  |
| 黎明路二段 ｜ 五權西路二段 |  | A | 2,121 | 52.4 |  | 62.1 | E | 1,641 | 40.7 | 68.7 | E |
|  |  | B | 853 | 127.3 |  |  |  | 765 | 109.4 |  |  |
|  |  | C | 1,570 | 37.5 |  |  |  | 2,267 | 71.4 |  |  |
|  |  | D | 606 | 68.0 |  |  |  | 729 | 80.4 |  |  |
| 惠中路三段 ｜ 五權西路二段 |  | A | 2,565 | 33.0 |  | 51.0 | D | 1,854 | 25.9 | 54.6 | D |
|  |  | B | 439 | 133.5 |  |  |  | 340 | 81.5 |  |  |
|  |  | C | 1,574 | 41.1 |  |  |  | 2,121 | 46.9 |  |  |
|  |  | D | 633 | 96.9 |  |  |  | 830 | 127.9 |  |  |
| 惠文路 ｜ 五權西路二段 |  | A | 2,289 | 17.4 |  | 47.6 | D | 1,848 | 14.8 | 68.6 | E |
|  |  | B | 403 | 103.6 |  |  |  | 301 | 52.6 |  |  |
|  |  | C | 1,570 | 33.3 |  |  |  | 2,740 | 72.3 |  |  |
|  |  | D | 477 | 192.5 |  |  |  | 619 | 235.6 |  |  |

- 目標年開發前--服務水準評估分析

- 路段

| 道路 | 路段 | 方向 | 容量 | 晨峰小時 |  |  |  | 昏峰小時 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 交通量 | V/C | 旅行速率 | 服務水準 現況→開發前 | 交通量 | V/C | 旅行速率 | 服務水準 現況→開發前 |
| 惠中路三段 | 大墩十一街 -向上路二段 | 往南 | 2,050 | 804 | 0.39 | 28.8 | C→C | 952 | 0.46 | 26.3 | C→C |
|  |  | 往北 | 2,050 | 1,175 | 0.57 | 25.9 | C→C | 797 | 0.39 | 28.2 | C→C |
|  | 向上路二段 -五權西路二段 | 往南 | 2,050 | 797 | 0.39 | 30.9 | B→B | 885 | 0.43 | 32.5 | B→B |
|  |  | 往北 | 2,050 | 1,080 | 0.53 | 25.5 | C→C | 716 | 0.35 | 31.1 | B→B |
| 大墩 七街 | 河南路四段 -惠文路 | 往東 | 2,050 | 570 | 0.28 | 32.1 | B→B | 797 | 0.39 | 25.5 | C→C |
|  |  | 往西 | 2,050 | 580 | 0.28 | 30.7 | B→B | 507 | 0.25 | 31.8 | B→B |
|  | 惠文路 -文心路一段 | 往東 | 2,050 | 636 | 0.31 | 31.2 | B→B | 917 | 0.45 | 27.2 | C→C |
|  |  | 往西 | 2,050 | 668 | 0.33 | 28.4 | C→C | 580 | 0.28 | 34.1 | B→B |
| 向上路二段 | 黎明東街 -惠中路三段 | 往東 | 1,950 | 1,178 | 0.60 | 22.7 | D→D | 1,163 | 0.60 | 21.7 | D→D |
|  |  | 往西 | 1,950 | 1,303 | 0.67 | 23.4 | D→D | 1,036 | 0.53 | 23.6 | D→D |
|  | 惠中路三段 -文心路一段 | 往東 | 1,950 | 1,071 | 0.55 | 24.2 | D→D | 1,148 | 0.59 | 23.7 | D→D |
|  |  | 往西 | 1,950 | 1,260 | 0.65 | 24.5 | D→D | 1,051 | 0.54 | 27.0 | C→C |
| 惠文路 | 大墩十一街 -大墩七街 | 往南 | 950 | 482 | 0.51 | 31.3 | B→B | 643 | 0.68 | 28.3 | C→C |
|  |  | 往北 | 950 | 526 | 0.55 | 27.7 | C→C | 363 | 0.38 | 34.9 | B→B |
|  | 大墩七街 -五權西路二段 | 往南 | 950 | 446 | 0.47 | 28.0 | C→C | 572 | 0.60 | 26.2 | C→C |
|  |  | 往北 | 950 | 445 | 0.47 | 26.6 | C→C | 354 | 0.37 | 32.9 | B→B |

- 路口

| 路口名稱 | 路口圖示 | 方向 | 平常日晨峰小時 |  |  |  | 平常日昏峰小時 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務 水準 |
| 惠中路三段 ｜ 向上路二段 |  | A | 1,257 | 45.9 | 46.4 | C→D | 1,029 | 36.1 | 42.3 | C→C |
|  |  | B | 1,080 | 51.0 |  |  | 717 | 46.0 |  |  |
|  |  | C | 1,178 | 41.8 |  |  | 1,164 | 40.6 |  |  |
|  |  | D | 804 | 48.0 |  |  | 953 | 48.4 |  |  |
| 惠文路 ｜ 大墩七街 |  | A | 669 | 20.9 | 27.0 | B→B | 580 | 20.2 | 28.3 | B→B |
|  |  | B | 445 | 33.2 |  |  | 354 | 31.6 |  |  |
|  |  | C | 570 | 20.1 |  |  | 798 | 22.4 |  |  |
|  |  | D | 479 | 38.1 |  |  | 621 | 41.6 |  |  |
| 惠文路 ｜ 向上路二段 |  | A | 1,179 | 27.7 | 29.6 | B→B | 1,012 | 33.4 | 31.8 | B→B |
|  |  | B | 602 | 35.5 |  |  | 489 | 33.9 |  |  |
|  |  | C | 887 | 27.3 |  |  | 1,046 | 28.5 |  |  |
|  |  | D | 356 | 31.9 |  |  | 494 | 33.7 |  |  |
| 惠中路三段 ｜ 大墩七街 |  | A | 517 | 32.6 | 36.0 | C→C | 501 | 32.3 | 43.0 | C→C |
|  |  | B | 888 | 36.3 |  |  | 1,049 | 40.9 |  |  |
|  |  | C | 472 | 32.0 |  |  | 523 | 32.6 |  |  |
|  |  | D | 702 | 40.8 |  |  | 874 | 58.0 |  |  |
| 文心路一段 ｜ 大墩七街 |  | A | 461 | 73.4 | 47.3 | D→D | 497 | 209.0 | 62.9 | D→E |
|  |  | B | 2,227 | 54.1 |  |  | 2,589 | 60.2 |  |  |
|  |  | C | 400 | 44.7 |  |  | 606 | 51.6 |  |  |
|  |  | D | 1,003 | 21.0 |  |  | 1,507 | 24.2 |  |  |
| 黎明路二段 ｜ 五權西路二段 |  | A | 2,174 | 56.4 | 68.0 | E→E | 1,681 | 41.4 | 76.6 | E→E |
|  |  | B | 874 | 146.2 |  |  | 785 | 127.4 |  |  |
|  |  | C | 1,609 | 38.0 |  |  | 2,324 | 80.1 |  |  |
|  |  | D | 621 | 76.0 |  |  | 747 | 91.7 |  |  |
| 惠中路三段 ｜ 五權西路二段 |  | A | 2,629 | 33.9 | 53.1 | D→D | 1,899 | 26.2 | 56.7 | D→D |
|  |  | B | 451 | 142.6 |  |  | 348 | 83.6 |  |  |
|  |  | C | 1,613 | 42.4 |  |  | 2,174 | 48.5 |  |  |
|  |  | D | 650 | 101.1 |  |  | 850 | 135.4 |  |  |
| 惠文路 ｜ 五權西路二段 |  | A | 2,345 | 17.8 | 51.6 | D→D | 1,894 | 15.0 | 77.4 | E→E |
|  |  | B | 414 | 116.1 |  |  | 308 | 54.1 |  |  |
|  |  | C | 1,609 | 35.2 |  |  | 2,808 | 85.5 |  |  |
|  |  | D | 489 | 212.8 |  |  | 635 | 255.2 |  |  |

- 目標年開發後--服務水準評估分析

- 路段

| 道路 | 路段 | 方向 | 容量 | 晨峰小時 |  |  |  |  | 昏峰小時 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 衍生量 | 交通量 | V/C | 旅行速率 | 服務 水準 | 衍生量 | 交通量 | V/C | 旅行速率 | 服務 水準 |
| 惠中路三段 | 大墩十一街 -向上路二段 | 往南 | 2,050 | 11 | 815 | 0.40 | 28.8 | C→C | 70 | 1,022 | 0.50 | 26.2 | C→C |
|  |  | 往北 | 2,050 | 77 | 1,252 | 0.61 | 25.6 | C→C | 25 | 822 | 0.40 | 28.1 | C→C |
|  | 向上路二段 -五權西路二段 | 往南 | 2,050 | 27 | 824 | 0.40 | 30.9 | B→B | 158 | 1,043 | 0.51 | 32.2 | B→B |
|  |  | 往北 | 2,050 | 0 | 1,080 | 0.53 | 25.5 | C→C | 0 | 716 | 0.35 | 31.1 | B→B |
| 大墩 七街 | 河南路四段 -惠文路 | 往東 | 2,050 | 0 | 570 | 0.28 | 32.1 | B→B | 0 | 797 | 0.39 | 25.5 | C→C |
|  |  | 往西 | 2,050 | 0 | 580 | 0.28 | 30.7 | B→B | 0 | 507 | 0.25 | 31.8 | B→B |
|  | 惠文路 -文心路一段 | 往東 | 2,050 | 102 | 737 | 0.36 | 31.1 | B→B | 20 | 936 | 0.46 | 27.2 | C→C |
|  |  | 往西 | 2,050 | 14 | 682 | 0.33 | 28.4 | C→C | 56 | 635 | 0.31 | 34.1 | B→B |
| 向上路二段 | 黎明東街 -惠中路三段 | 往東 | 1,950 | 16 | 1,194 | 0.61 | 22.6 | D→D | 88 | 1,251 | 0.64 | 21.3 | D→D |
|  |  | 往西 | 1,950 | 114 | 1,416 | 0.73 | 22.4 | D→D | 31 | 1,067 | 0.55 | 23.5 | D→D |
|  | 惠中路三段 -文心路一段 | 往東 | 1,950 | 114 | 1,185 | 0.61 | 23.8 | D→D | 29 | 1,177 | 0.60 | 23.6 | D→D |
|  |  | 往西 | 1,950 | 207 | 1,466 | 0.75 | 22.5 | D→D | 136 | 1,187 | 0.61 | 26.4 | C→C |
| 惠文路 | 大墩十一街 -大墩七街 | 往南 | 950 | 117 | 600 | 0.63 | 30.1 | B→B | 99 | 743 | 0.78 | 25.7 | C→C |
|  |  | 往北 | 950 | 128 | 654 | 0.69 | 26.1 | C→C | 84 | 447 | 0.47 | 34.7 | B→B |
|  | 大墩七街 -五權西路二段 | 往南 | 950 | 0 | 446 | 0.47 | 28.0 | C→C | 0 | 572 | 0.60 | 26.2 | C→C |
|  |  | 往北 | 950 | 0 | 445 | 0.47 | 26.6 | C→C | 0 | 354 | 0.37 | 32.9 | B→B |

- 路口

| 路口名稱 | 路口圖示 | 方向 | 平常日晨峰小時 |  |  |  | 平常日昏峰小時 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務 水準 |
| 惠中路三段 ｜ 向上路二段 |  | A | 1,448 | 72.9 | 55.3 | D→D | 1,085 | 38.0 | 45.0 | C→D |
|  |  | B | 1,080 | 51.0 |  |  | 717 | 46.0 |  |  |
|  |  | C | 1,194 | 42.8 |  |  | 1,252 | 46.5 |  |  |
|  |  | D | 815 | 48.1 |  |  | 1,023 | 49.9 |  |  |
| 惠文路 ｜ 大墩七街 |  | A | 683 | 21.1 | 29.3 | B→B | 635 | 20.7 | 28.7 | B→B |
|  |  | B | 445 | 33.8 |  |  | 354 | 31.6 |  |  |
|  |  | C | 570 | 20.1 |  |  | 798 | 22.4 |  |  |
|  |  | D | 581 | 44.5 |  |  | 641 | 43.0 |  |  |
| 惠文路 ｜ 向上路二段 |  | A | 1,195 | 31.2 | 31.9 | B→C | 1,091 | 70.2 | 44.8 | B→C |
|  |  | B | 716 | 38.2 |  |  | 517 | 34.5 |  |  |
|  |  | C | 887 | 27.4 |  |  | 1,046 | 29.5 |  |  |
|  |  | D | 356 | 32.4 |  |  | 494 | 33.8 |  |  |
| 惠中路三段 ｜ 大墩七街 |  | A | 517 | 32.6 | 36.0 | C→C | 501 | 32.3 | 43.0 | C→C |
|  |  | B | 888 | 36.3 |  |  | 1,049 | 40.9 |  |  |
|  |  | C | 472 | 32.0 |  |  | 523 | 32.6 |  |  |
|  |  | D | 702 | 40.8 |  |  | 874 | 58.0 |  |  |
| 文心路一段 ｜ 大墩七街 |  | A | 461 | 74.0 | 50.6 | D→D | 497 | 220.0 | 76.8 | E→E |
|  |  | B | 2,241 | 60.0 |  |  | 2,644 | 85.8 |  |  |
|  |  | C | 502 | 46.5 |  |  | 626 | 52.0 |  |  |
|  |  | D | 1,003 | 21.0 |  |  | 1,507 | 24.2 |  |  |
| 黎明路二段 ｜ 五權西路二段 |  | A | 2,174 | 56.4 | 68.0 | E→E | 1,681 | 41.4 | 76.6 | E→E |
|  |  | B | 874 | 146.2 |  |  | 785 | 127.4 |  |  |
|  |  | C | 1,609 | 38.0 |  |  | 2,324 | 80.1 |  |  |
|  |  | D | 621 | 76.0 |  |  | 747 | 91.7 |  |  |
| 惠中路三段 ｜ 五權西路二段 |  | A | 2,629 | 33.9 | 53.1 | D→D | 1,899 | 26.2 | 56.7 | D→D |
|  |  | B | 451 | 142.6 |  |  | 348 | 83.6 |  |  |
|  |  | C | 1,613 | 42.4 |  |  | 2,174 | 48.5 |  |  |
|  |  | D | 650 | 101.1 |  |  | 850 | 135.4 |  |  |
| 惠文路 ｜ 五權西路二段 |  | A | 2,345 | 17.8 | 51.6 | D→D | 1,894 | 15.0 | 77.4 | E→E |
|  |  | B | 414 | 116.1 |  |  | 308 | 54.1 |  |  |
|  |  | C | 1,609 | 35.2 |  |  | 2,808 | 85.5 |  |  |
|  |  | D | 489 | 212.8 |  |  | 635 | 255.2 |  |  |

- 現況路口轉向交通量