# 拓賢開發投資股份有限公司

# 臺中市南屯區惠仁段93地號等7筆土地

# 辦公室新建工程

# 交通影響評估

# (定稿本)

# 交通量調查

- 現況--服務水準評估分析

- 路段

| 道路 | 路段 | 速限 | 方向 | 容量 | 平常日晨峰小時 |  |  |  | 平常日昏峰小時 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 交通量(PCU) | V/C | 旅行速率 | 速率服務水準 | 交通量(PCU) | V/C | 旅行速率 | 速率服務水準 |
| 文心路一段/二段 | 市政北一路-大墩十街 | 50或50以下 | 往南 | 3,100 | 2,077 | 0.67 | 23.7 | D | 2,795 | 0.90 | 22.2 | D |
|  |  |  | 往北 | 3,100 | 2,114 | 0.68 | 23.8 | D | 1,999 | 0.64 | 23.9 | D |
| 公益路二段 | 惠中路二段-大進路 |  | 往東 | 2,800 | 832 | 0.30 | 28.7 | C | 1,338 | 0.48 | 24.3 | D |
|  |  |  | 往西 | 2,800 | 1,040 | 0.37 | 28.5 | C | 1,374 | 0.49 | 24.4 | D |
| 惠中路二段 | 市政路- 大墩十一街 |  | 往南 | 2,800 | 1,183 | 0.42 | 32.8 | B | 1,469 | 0.52 | 28.0 | C |
|  |  |  | 往北 | 2,800 | 1,035 | 0.37 | 33.2 | B | 1,209 | 0.43 | 28.6 | C |
| 惠文路 | 市政路- 大墩十街 |  | 往南 | 1,950 | 364 | 0.19 | 33.9 | B | 623 | 0.32 | 33.7 | B |
|  |  |  | 往北 | 1,950 | 477 | 0.24 | 33.5 | B | 415 | 0.21 | 33.6 | B |
| 大業路 | 惠中路二段-大進街 |  | 往東 | 1,950 | 542 | 0.28 | 34.0 | B | 1,178 | 0.60 | 32.6 | B |
|  |  |  | 往西 | 1,950 | 830 | 0.43 | 33.3 | B | 708 | 0.36 | 33.2 | B |
| 大墩十四街 | 大觀路- 文心路一段 |  | 往東 | 950 | 71 | 0.07 | 34.6 | B | 109 | 0.11 | 34.2 | B |
|  |  |  | 往西 | 950 | 53 | 0.06 | 34.2 | B | 45 | 0.05 | 34.4 | B |

- 路口

| 路口名稱 | 路口圖示 | 方向 | 平常日晨峰小時 |  |  |  | 平常日昏峰小時 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 交通量(PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 | 交通量(PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 |
| 大業路 / 惠中路二段 |  | A | 830 | 56.3 | 45.9 | D | 708 | 51.8 | 54.2 | D |
|  |  | B | 1,035 | 44.6 |  |  | 1,209 | 48.8 |  |  |
|  |  | C | 542 | 35.7 |  |  | 1,178 | 59.6 |  |  |
|  |  | D | 1,036 | 44.1 |  |  | 1,359 | 55.7 |  |  |
| 公益路二段 / 文心路一段 |  | A | 997 | 58.9 | 47.1 | D | 1,289 | 84.5 | 55.6 | D |
|  |  | B | 1,697 | 44.9 |  |  | 1,752 | 46.0 |  |  |
|  |  | C | 832 | 48 |  |  | 1,277 | 51.9 |  |  |
|  |  | D | 1,323 | 40.6 |  |  | 1,771 | 46.8 |  |  |
| 大墩十四街 / 惠文路 |  | A | 53 | 12.5 | 37.6 | C | 45 | 13 | 41.3 | C |
|  |  | B | 477 | 40.6 |  |  | 415 | 40 |  |  |
|  |  | C | 23 | 12.2 |  |  | 27 | 12 |  |  |
|  |  | D | 364 | 38.9 |  |  | 621 | 46 |  |  |
| 市政路 / 文心路一段 |  | A | 848 | 79.9 | 55.1 | D | 580 | 69.6 | 55.5 | D |
|  |  | B | 2,114 | 54.3 |  |  | 1,999 | 52 |  |  |
|  |  | C | 675 | 62.4 |  |  | 1,502 | 66.2 |  |  |
|  |  | D | 2,077 | 43.4 |  |  | 2,560 | 48.9 |  |  |

- 目標年開發前--服務水準評估分析

- 路段

| 道路 | 路段 | 速限 | 方向 | 容量 | 晨峰小時 |  |  |  | 昏峰小時 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 交通量 | V/C | 旅行 速率 | 服務 水準 | 交通 量 | V/C | 旅行 速率 | 服務 水準 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 現況→ 開發前 |  |  |  | 現況→ 開發前 |
| 文心路一段/二段 | 市政北一路-大墩十街 | 50或50以下 | 往南 | 3,100 | 2,117 | 0.68 | 23.5 | D→D | 2,805 | 0.90 | 22.1 | D→D |
|  |  |  | 往北 | 3,100 | 2,140 | 0.69 | 23.7 | D→D | 2,005 | 0.65 | 23.9 | D→D |
| 公益路二段 | 惠中路二段-大進路 |  | 往東 | 2,800 | 832 | 0.30 | 28.7 | C→C | 1,338 | 0.48 | 24.3 | D→D |
|  |  |  | 往西 | 2,800 | 1,042 | 0.37 | 28.5 | C→C | 1,384 | 0.49 | 24.3 | D→D |
| 惠中路二段 | 市政路- 大墩十一街 |  | 往南 | 2,800 | 1,183 | 0.42 | 32.8 | B→B | 1,469 | 0.52 | 28.0 | C→C |
|  |  |  | 往北 | 2,800 | 1,035 | 0.37 | 33.2 | B→B | 1,209 | 0.43 | 28.6 | C→C |
| 惠文路 | 市政路- 大墩十街 |  | 往南 | 1,950 | 369 | 0.19 | 33.9 | B→B | 652 | 0.33 | 33.7 | B→B |
|  |  |  | 往北 | 1,950 | 480 | 0.25 | 33.5 | B→B | 433 | 0.22 | 33.6 | B→B |
| 大業路 | 惠中路二段-大進街 |  | 往東 | 1,950 | 542 | 0.28 | 34.0 | B→B | 1,178 | 0.60 | 32.6 | B→B |
|  |  |  | 往西 | 1,950 | 830 | 0.43 | 33.3 | B→B | 708 | 0.36 | 33.2 | B→B |
| 大墩十四街 | 大觀路- 文心路一段 |  | 往東 | 950 | 71 | 0.07 | 34.6 | B→B | 109 | 0.11 | 34.2 | B→B |
|  |  |  | 往西 | 950 | 53 | 0.06 | 34.2 | B→B | 45 | 0.05 | 34.4 | B→B |

- 路口

| 路口名稱 | 路口圖示 | 方向 | 平常日晨峰小時 |  |  |  | 平常日昏峰小時 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 現況→ 開發前 | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 現況→ 開發前 |
| 大業路 / 惠中路二段 |  | A | 863 | 65.4 | 51.2 | D→D | 737 | 55.6 | 59.1 | D→D |
|  |  | B | 1,076 | 45.8 |  |  | 1,258 | 50.6 |  |  |
|  |  | C | 563 | 36.6 |  |  | 1,225 | 67.8 |  |  |
|  |  | D | 1,077 | 52.6 |  |  | 1,413 | 60.8 |  |  |
| 公益路二段 / 文心路一段 |  | A | 1,038 | 61.4 | 48.3 | D→D | 1,356 | 92.4 | 58.4 | D→D |
|  |  | B | 1,790 | 46.1 |  |  | 1,828 | 47.0 |  |  |
|  |  | C | 865 | 48.3 |  |  | 1,327 | 52.7 |  |  |
|  |  | D | 1,408 | 41.1 |  |  | 1,945 | 49.8 |  |  |
| 大墩十四街 / 惠文路 |  | A | 56 | 12.6 | 37.8 | C→C | 47 | 12.5 | 42.5 | C→C |
|  |  | B | 496 | 40.9 |  |  | 431 | 40.3 |  |  |
|  |  | C | 25 | 12.2 |  |  | 29 | 12.3 |  |  |
|  |  | D | 382 | 39.2 |  |  | 664 | 47.5 |  |  |
| 市政路 / 文心路一段 |  | A | 882 | 82.6 | 56.6 | D→D | 613 | 70.4 | 56.7 | D→D |
|  |  | B | 2,224 | 56.4 |  |  | 2,084 | 53.3 |  |  |
|  |  | C | 702 | 62.5 |  |  | 1560 | 66.7 |  |  |
|  |  | D | 2,159 | 44.2 |  |  | 2,661 | 50.4 |  |  |

- 目標年開發後--服務水準評估分析

- 路段

| 道路 | 路段 | 速限 | 方向 | 容量 | 晨峰小時 |  |  |  |  | 昏峰小時 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 衍生量 | 交通量 | V/C | 旅行速率 | 速率服務水準 開發前→後 | 衍生量 | 交通量 | V/C | 旅行速率 | 速率服務水準 開發前→後 |
| 文心路一段/二段 | 市政北一路-大墩十街 | 50 或 50 以 下 | 往南 | 3,100 | 30 | 2,147 | 0.69 | 23.4 | D→D | 103 | 2,908 | 0.94 | 20.5 | D→D |
|  |  |  | 往北 | 3,100 | 0 | 2,140 | 0.69 | 23.7 | D→D | 0 | 2,005 | 0.65 | 23.9 | D→D |
| 公益路二段 | 惠中路二段-大進路 |  | 往南 | 3,100 | 107 | 939 | 0.34 | 28.7 | C→C | 21 | 1,359 | 0.49 | 24.3 | D→D |
|  |  |  | 往北 | 3,100 | 39 | 1,080 | 0.39 | 28.5 | C→C | 52 | 1,436 | 0.51 | 24.3 | D→D |
| 惠中路二段 | 市政路- 大墩十一街 |  | 往東 | 950 | 68 | 1,251 | 0.45 | 32.7 | B→B | 10 | 1,479 | 0.53 | 28.0 | C→C |
|  |  |  | 往西 | 950 | 68 | 1,103 | 0.39 | 33.1 | B→B | 32 | 1,241 | 0.44 | 28.6 | C→C |
| 惠文路 | 市政路- 大墩十街 |  | 往東 | 1,950 | 68 | 437 | 0.22 | 33.9 | B→B | 10 | 662 | 0.34 | 33.7 | B→B |
|  |  |  | 往西 | 1,950 | 107 | 587 | 0.30 | 33.5 | B→B | 16 | 449 | 0.23 | 33.6 | B→B |
| 大業路 | 惠中路二段-大進街 |  | 往南 | 1,750 | 68 | 610 | 0.31 | 33.9 | B→B | 11 | 1,189 | 0.61 | 32.6 | B→B |
|  |  |  | 往北 | 1,750 | 0 | 830 | 0.43 | 33.3 | B→B | 0 | 708 | 0.36 | 33.2 | B→B |
| 大墩十四街 | 大觀路- 文心路一段 |  | 往東 | 950 | 214 | 285 | 0.30 | 34.6 | B→B | 103 | 212 | 0.22 | 34.2 | B→B |
|  |  |  | 往西 | 950 | 0 | 53 | 0.06 | 34.2 | B→B | 0 | 45 | 0.05 | 34.4 | B→B |

- 路口

| 路口名稱 | 路口圖示 | 方向 | 平常日晨峰小時 |  |  |  | 平常日昏峰小時 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 開發前→後 | 交通量 (PCU) | 平均延滯(秒) |  | 服務水準 開發前→後 |
| 大業路 / 惠中路二段 |  | A | 863 | 65.4 | 51.2 | D→D | 737 | 55.6 | 59.5 | D→D |
|  |  | B | 1,086 | 46.0 |  |  | 1,290 | 52.0 |  |  |
|  |  | C | 563 | 36.6 |  |  | 1,225 | 67.8 |  |  |
|  |  | D | 1,154 | 52.6 |  |  | 1,422 | 61.4 |  |  |
| 公益路二段 / 文心路一段 |  | A | 1,081 | 65.3 | 49.3 | D→D | 1,356 | 93.9 | 58.8 | D→D |
|  |  | B | 1,790 | 46.1 |  |  | 1,828 | 47.0 |  |  |
|  |  | C | 865 | 48.3 |  |  | 1,327 | 52.7 |  |  |
|  |  | D | 1,408 | 41.5 |  |  | 1,945 | 50.5 |  |  |
| 大墩十四街 / 惠文路 |  | A | 56 | 12.6 | 44.3 | C→C | 47 | 12.5 | 44.2 | C→C |
|  |  | B | 616 | 44.1 |  |  | 446 | 40.7 |  |  |
|  |  | C | 25 | 12.2 |  |  | 29 | 12.3 |  |  |
|  |  | D | 459 | 50.2 |  |  | 673 | 50.2 |  |  |
| 市政路 / 文心路一段 |  | A | 882 | 82.6 | 56.6 | D→D | 613 | 70.5 | 56.7 | D→D |
|  |  | B | 2,224 | 56.4 |  |  | 2,084 | 53.3 |  |  |
|  |  | C | 702 | 62.5 |  |  | 1560 | 66.7 |  |  |
|  |  | D | 2,159 | 44.2 |  |  | 2,661 | 50.4 |  |  |

- 現況路口轉向交通量