臺中城市文化館(臺中綠美圖)新建工程

交通影響評估(定稿本)

# 交通量調查

- 現況--服務水準評估分析

- 路段

| 道路 | 路段 | 速限 | 方向 (往) | 容量 | 平常日 |  |  |  |  |  |  |  | 例假日 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 晨峰小時 |  |  |  | 昏峰小時 |  |  |  | 尖峰小時 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 交通 量 | V/C | 旅行速率 | 服務水準 | 交通量 | V/C | 旅行速率 | 服務水準 | 交通量 | V/C | 旅行速率 | 服務水準 |
| 中清路二段 | 經貿五路- 黎明路三段 | 50或50 以 下 | 南 | 2,800 | 1,387 | 0.50 | 32.7 | B | 2,210 | 0.79 | 33.5 | B | 1,690 | 0.60 | 33.7 | B |
|  |  |  | 北 | 2,800 | 3,077 | 1.10 | 20.0 | E | 1,776 | 0.63 | 26.3 | C | 1,756 | 0.63 | 29.4 | C |
| 經貿路二段 | 經貿五路- 黎明路三段 |  | 南 | 2,050 | 225 | 0.11 | 41.9 | A | 707 | 0.34 | 41.5 | A | 442 | 0.22 | 43.6 | A |
|  |  |  | 北 | 2,050 | 568 | 0.28 | 40.1 | A | 186 | 0.09 | 39.8 | A | 131 | 0.06 | 41.2 | A |
| 凱旋路 | 僑大八街- 黎明路三段 |  | 南 | 2,050 | 498 | 0.24 | 51.0 | A | 746 | 0.36 | 49.2 | A | 518 | 0.25 | 47.9 | A |
|  |  |  | 北 | 2,050 | 717 | 0.35 | 44.1 | A | 551 | 0.27 | 36.6 | A | 364 | 0.18 | 38.3 | A |
| 經貿七路 | 中清路二段-經貿路二段 |  | 東 | 2,050 | 28 | 0.01 | 24.1 | D | 97 | 0.05 | 15.9 | E | 97 | 0.05 | 16.2 | E |
|  |  |  | 西 | 2,050 | 86 | 0.04 | 34.2 | B | 28 | 0.01 | 35.4 | A | 28 | 0.01 | 31.9 | B |
| 黎明路三段 | 中清路二段- 凱旋路 |  | 東 | 1,850 | 581 | 0.31 | 36.8 | A | 1,103 | 0.60 | 31.9 | B | 602 | 0.33 | 39.4 | A |
|  |  |  | 西 | 1,850 | 1,252 | 0.68 | 39.8 | A | 686 | 0.37 | 36.6 | A | 508 | 0.27 | 35.6 | A |

- 路口

| 路口 名稱 | 路口圖示 | 方向 | 平常日 |  |  |  |  |  | 例假日 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 晨峰小時 |  |  | 昏峰小時 |  |  | 尖峰小時 |  |  |
|  |  |  | 平均延滯(秒) |  | 服務 水準 | 平均延滯(秒) |  | 服務 水準 | 平均延滯(秒) |  | 服務 水準 |
| 中清路二段 │ 黎明路三段 |  | B | 30.6 | 54.8 | D | 16.2 | 25.2 | B | 13.6 | 26.0 | B |
|  |  | C | 344.7 |  |  | 118.6 |  |  | 207.0 |  |  |
|  |  | D | 11.9 |  |  | 15.3 |  |  | 10.8 |  |  |
| 凱旋路 │ 黎明路三段 |  | A | 50.9 | 37.7 | C | 22.9 | 44.8 | C | 20.8 | 23.4 | B |
|  |  | B | 31.0 |  |  | 27.2 |  |  | 24.6 |  |  |
|  |  | C | 21.7 |  |  | 69.0 |  |  | 22.9 |  |  |
|  |  | D | 24.4 |  |  | 28.9 |  |  | 26.8 |  |  |
| 經貿路二段 │ 經貿七路 |  | A | 25.8 | 13.9 | A | 23.9 | 13.5 | A | 23.9 | 12.9 | A |
|  |  | B | 12.7 |  |  | 11.7 |  |  | 11.6 |  |  |
|  |  | C | － |  |  | － |  |  | － |  |  |
|  |  | D | 11.9 |  |  | 13.6 |  |  | 12.6 |  |  |
| 中清路二段 │ 經貿七路 |  | A | 23.8 | 33.4 | C | 27.5 | 31.4 | C | 27.3 | 30.8 | C |
|  |  | B | 87.9 |  |  | 81.0 |  |  | 85.4 |  |  |
|  |  | C | － |  |  | － |  |  | － |  |  |
|  |  | D | 127.5 |  |  | 131.4 |  |  | 125.1 |  |  |
|  |  | E | 32.6 |  |  | 25.1 |  |  | 24.4 |  |  |
|  |  | F | 59.5 |  |  | 60.2 |  |  | 59.9 |  |  |

- 目標年開發前--服務水準評估分析

- 路段

| 道路 | 路段 | 速限 | 方向 (往) | 容量 | 平常日 |  |  |  |  |  |  |  | 例假日 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 晨峰小時 |  |  |  | 昏峰小時 |  |  |  | 尖峰小時 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 交通 量 | V/C | 旅行 速率 | 服務水準 (現況→開發前) | 交通 量 | V/C | 旅行 速率 | 服務水準 (現況→開發前) | 交通 量 | V/C | 旅行 速率 | 服務水準 (現況→開發前) |
| 中清路二段 | 經貿五路- 黎明路三段 | 50或50 以 下 | 南 | 2,800 | 1,527 | 0.55 | 32.6 | B→B | 2,579 | 0.92 | 28.8 | B→C | 2,118 | 0.76 | 32.1 | B→B |
|  |  |  | 北 | 2,800 | 3,346 | 1.19 | 14.2 | E→F | 2,036 | 0.73 | 25.5 | C→C | 2,042 | 0.73 | 28.5 | C→C |
| 經貿路二段 | 經貿五路- 黎明路三段 |  | 南 | 2,050 | 257 | 0.13 | 41.9 | A→A | 842 | 0.41 | 41.5 | A→A | 607 | 0.30 | 43.6 | A→A |
|  |  |  | 北 | 2,050 | 623 | 0.30 | 40.1 | A→A | 266 | 0.13 | 39.8 | A→A | 254 | 0.12 | 41.2 | A→A |
| 凱旋路 | 僑大八街- 黎明路三段 |  | 南 | 2,050 | 531 | 0.26 | 51.0 | A→A | 796 | 0.39 | 49.2 | A→A | 552 | 0.27 | 47.9 | A→A |
|  |  |  | 北 | 2,050 | 765 | 0.37 | 44.1 | A→A | 654 | 0.32 | 36.5 | A→A | 536 | 0.26 | 38.3 | A→A |
| 經貿七路 | 中清路二段-經貿路二段 |  | 東 | 2,050 | 31 | 0.02 | 24.1 | D→D | 126 | 0.06 | 15.9 | E→E | 159 | 0.08 | 16.2 | E→E |
|  |  |  | 西 | 2,050 | 92 | 0.04 | 34.2 | B→B | 50 | 0.02 | 35.4 | A→A | 142 | 0.07 | 31.9 | B→B |
| 黎明路三段 | 中清路二段- 凱旋路 |  | 東 | 1,850 | 658 | 0.36 | 36.8 | A→A | 1,403 | 0.76 | 30.3 | B→B | 1,030 | 0.56 | 39.2 | A→A |
|  |  |  | 西 | 1,850 | 1,398 | 0.76 | 38.5 | A→A | 862 | 0.47 | 36.6 | A→A | 708 | 0.38 | 35.6 | A→A |

- 路口

| 路口 名稱 | 路口圖示 | 方向 | 平常日 |  |  |  |  |  | 例假日 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 晨峰小時 |  |  | 昏峰小時 |  |  | 尖峰小時 |  |  |
|  |  |  | 平均延滯 (秒) |  | 服務水準 (現況→開發前) | 平均延滯 (秒) |  | 服務水準 (現況→開發前) | 平均延滯 (秒) |  | 服務水準 (現況→開發前) |
| 中清路二段 │ 黎明路三段 |  | B | 44.2 | 66.8 | D→E | 34.7 | 41.8 | B→C | 21.6 | 50.1 | B→D |
|  |  | C | 372.0 |  |  | 177.7 |  |  | 352.5 |  |  |
|  |  | D | 12.2 |  |  | 16.7 |  |  | 11.0 |  |  |
| 凱旋路 │ 黎明路三段 |  | A | 70.6 | 47.0 | C→D | 23.5 | 64.3 | C→E | 21.2 | 30.4 | B→C |
|  |  | B | 32.1 |  |  | 30.0 |  |  | 30.1 |  |  |
|  |  | C | 22.2 |  |  | 109.9 |  |  | 25.1 |  |  |
|  |  | D | 24.4 |  |  | 37.6 |  |  | 49.8 |  |  |
| 經貿路二段 │ 經貿七路 |  | A | 26.0 | 14.0 | A→A | 24.3 | 14.2 | A→A | 25.0 | 14.8 | A→A |
|  |  | B | 12.9 |  |  | 11.8 |  |  | 11.7 |  |  |
|  |  | C | － |  |  | － |  |  | － |  |  |
|  |  | D | 12.0 |  |  | 13.9 |  |  | 12.9 |  |  |
| 中清路二段 │ 經貿七路 |  | A | 24.6 | 36.6 | C→C | 29.6 | 33.4 | C→C | 30.1 | 33.6 | C→C |
|  |  | B | 90.1 |  |  | 82.9 |  |  | 89.7 |  |  |
|  |  | C | － |  |  | － |  |  | － |  |  |
|  |  | D | 139.7 |  |  | 139.8 |  |  | 136.9 |  |  |
|  |  | E | 36.9 |  |  | 27.1 |  |  | 26.2 |  |  |
|  |  | F | 59.6 |  |  | 60.9 |  |  | 61.3 |  |  |

- 目標年開發後--服務水準評估分析

- 路段

| 道路 | 路段 | 速限 | 方向 (往) | 容量 | 平常日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 例假日 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 晨峰小時 |  |  |  |  | 昏峰小時 |  |  |  |  | 尖峰小時 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 交通量 |  | V/C | 旅行速率 | 服務水準 (開發前→後) | 交通量 |  | V/C | 旅行速率 | 服務水準 (開發前→後) | 交通量 |  | V/C | 旅行速率 | 服務水準 (開發前→後) |
|  |  |  |  |  | 衍生 量 | 總交 通量 |  |  |  | 衍生 量 | 總交 通量 |  |  |  | 衍生 量 | 總交 通量 |  |  |  |
| 中清路二段 | 經貿五路- 黎明路三段 | 50或50 以 下 | 南 | 2,800 | 26 | 1,553 | 0.55 | 32.6 | B→B | 33 | 2,612 | 0.93 | 28.2 | C→C | 77 | 2,194 | 0.78 | 31.5 | B→B |
|  |  |  | 北 | 2,800 | 22 | 3,368 | 1.20 | 13.7 | F→F | 39 | 2,075 | 0.74 | 25.3 | C→C | 89 | 2,132 | 0.76 | 28.0 | C→C |
| 經貿路二段 | 經貿五路- 黎明路三段 |  | 南 | 2,050 | 69 | 325 | 0.16 | 41.9 | A→A | 44 | 885 | 0.43 | 41.4 | A→A | 93 | 700 | 0.34 | 43.6 | A→A |
|  |  |  | 北 | 2,050 | 9 | 632 | 0.31 | 40.1 | A→A | 104 | 370 | 0.18 | 39.8 | A→A | 239 | 493 | 0.24 | 41.2 | A→A |
| 凱旋路 | 僑大八街- 黎明路三段 |  | 南 | 2,050 | 0 | 531 | 0.26 | 51.0 | A→A | 0 | 796 | 0.39 | 49.2 | A→A | 0 | 552 | 0.27 | 47.9 | A→A |
|  |  |  | 北 | 2,050 | 0 | 765 | 0.37 | 44.1 | A→A | 0 | 654 | 0.32 | 36.5 | A→A | 0 | 536 | 0.26 | 38.3 | A→A |
| 經貿七路 | 中清路二段-經貿路二段 |  | 東 | 2,050 | 15 | 46 | 0.02 | 24.1 | D→D | 186 | 312 | 0.15 | 15.9 | E→E | 426 | 585 | 0.29 | 16.2 | E→E |
|  |  |  | 西 | 2,050 | 123 | 214 | 0.10 | 34.2 | B→B | 78 | 128 | 0.06 | 35.4 | A→A | 166 | 308 | 0.15 | 31.9 | B→B |
| 黎明路三段 | 中清路二段- 凱旋路 |  | 東 | 1,850 | 34 | 693 | 0.37 | 36.8 | A→A | 22 | 1,425 | 0.77 | 30.1 | B→B | 46 | 1,077 | 0.58 | 39.1 | A→A |
|  |  |  | 西 | 1,850 | 9 | 1,407 | 0.76 | 38.4 | A→A | 104 | 966 | 0.52 | 36.5 | A→A | 239 | 947 | 0.51 | 35.5 | A→A |

- 路口

| 路口 名稱 | 路口圖示 | 方向 | 平常日 |  |  |  |  |  | 例假日 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 晨峰小時 |  |  | 昏峰小時 |  |  | 尖峰小時 |  |  |
|  |  |  | 平均延滯 (秒) |  | 服務水準 (現況→開發前) | 平均延滯 (秒) |  | 服務水準 (現況→開發前) | 平均延滯 (秒) |  | 服務水準 (現況→開發前) |
| 中清路二段 │ 黎明路三段 |  | B | 44.4 | 66.9 | E→E | 34.9 | 41.9 | C→C | 23.2 | 50.3 | D→D |
|  |  | C | 372.0 |  |  | 177.7 |  |  | 352.5 |  |  |
|  |  | D | 12.9 |  |  | 16.8 |  |  | 11.8 |  |  |
| 凱旋路 │ 黎明路三段 |  | A | 72.8 | 47.9 | D→D | 25.2 | 66.8 | E→E | 24.2 | 30.7 | C→C |
|  |  | B | 32.1 |  |  | 30.0 |  |  | 30.1 |  |  |
|  |  | C | 22.6 |  |  | 117.3 |  |  | 26.1 |  |  |
|  |  | D | 24.4 |  |  | 37.6 |  |  | 49.8 |  |  |
| 經貿路二段 │ 經貿七路 |  | A | 26.0 | 14.7 | A→A | 24.3 | 16.3 | A→B | 25.5 | 22.0 | A→B |
|  |  | B | 12.9 |  |  | 11.8 |  |  | 11.7 |  |  |
|  |  | C | 23.7 |  |  | 26.3 |  |  | 36.7 |  |  |
|  |  | D | 12.2 |  |  | 14.1 |  |  | 13.3 |  |  |
| 中清路二段 │ 經貿七路 |  | A | 24.9 | 37.0 | C→C | 29.9 | 34.2 | C→C | 30.6 | 35.4 | C→C |
|  |  | B | 90.1 |  |  | 83.3 |  |  | 92.3 |  |  |
|  |  | C | － |  |  | － |  |  | － |  |  |
|  |  | D | 139.7 |  |  | 139.8 |  |  | 136.9 |  |  |
|  |  | E | 37.5 |  |  | 27.3 |  |  | 26.6 |  |  |
|  |  | F | 59.8 |  |  | 62.4 |  |  | 65.5 |  |  |

- 現況路口轉向交通量